Самосвал SITRAK  C7H 8×4

ZZ3316V306ME   V=23м3

| Основные данные Объем кузова | 23 м3 |
| --- | --- |
| Снаряженная масса, кг | 18 000 |
| Грузоподъемность, кг | 32 000 |

| Тех. допустимая полная масса, кг | 50 000 |
| --- | --- |
| - На передние оси, кг | 19 000 |
| - На заднюю тележку, кг | 32 000 |

| Двигатель MC13.48-50 |  |
| --- | --- |

- Норма токсичности ЕВРО V

- Мощность 480 л.с.

- Крутящий момент 2300 Нм при 1050…1400 мин -1

- Круиз-контроль

- Моторный тормоз (EVB)

- Топливная система Bosch Common Rail

| Трансмиссия |  |
| --- | --- |

- Колесная формула 8Х4

- Коробка передач ZF 16S2530TO 16+2 передачи

- Ретардер

- Пер.отношение главной передачи i=5.26

- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

| Шасси |  |
| --- | --- |

- Подвеска передняя - параболические рессоры 2х9,5 т

- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2х16 т.

- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей

- Топливный бак алюминиевый 400 л.

- Рулевое управление Bosch

- Двухслойная рама 300мм, лонжероны 8+8 мм

- Электронная система курсовой устойчивости ESC

- Электронная тормозная система EBS WABCO

- Барабанные тормоза

- Шины 315/80R22,5

- Стальной бампер из 3-х частей

- Защита радиатора ДВС

| Кабина |  |
| --- | --- |

- C7H-F с 1 спальным местом

- Цвет кабины красный

- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами

- Электростеклоподъемники боковых дверей

- Кондиционер

- Механический люк на крыше

- Магнитола MP5. Сенсорный экран 5 дюймов

- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской

- Электрический подъемник кабины

| «Зимний» пакет |  |
| --- | --- |

- Аккумуляторы 2х240 Ач

- Топливный фильтр с подогревом

- Дополнительный топливный фильтра с подогревом

- Теплоизоляция кабины

- Автономный отопитель кабины 4 кВт

- Предпусковой подогреватель от 9 кВт*

Кузов

- Объем 23м3

- Обогрев кузова выхлопными газами

- Размер кузова 6800*2300*1500mm

- Козырек над 1/3 кабины

- Материал кузова K450 (Hardox), пол 8мм, борта 6мм

- Гидрооборудование HYVA

- Крепление запасного колеса с лебедкой подъёма на передней стенке кузова

- Автоматические замки заднего борта, лестница

* опция, устанавливается за дополнительную плату